Лекция: Принтеры и их компоненты

Принтеры — это одна из самых частых категорий техники в сервисном центре после компьютеров и ноутбуков. Клиенты приносят их с проблемами печати, замены картриджей, засоров и поломок сканера.

1. Какие бывают принтеры

По технологии печати выделяют три основных типа:

- Струйные принтеры Печатают жидкими чернилами через мелкие сопла. Плюсы: дешёвая цветная печать, хорошее качество фото. Минусы: чернила быстро высыхают, если редко печатать; дорогие оригинальные картриджи. Самые популярные бренды: Epson, Canon, HP.

- Лазерные принтеры Печатают с помощью тонера (порошка) и лазера. Плюсы: очень быстрая печать, дешёвая страница, не боятся длительных простоев. Минусы: дороже при покупке, хуже качество цветных фото. Популярные бренды: HP, Brother, Xerox, Canon, Pantum.

- Многофункциональные устройства (МФУ) Это принтер + сканер + копирование (иногда + факс) в одном корпусе. Могут быть как струйными, так и лазерными. Самый востребованный тип в сервисе.

По цветности:

- Чёрно-белые (монохромные) — только чёрный цвет.

- Цветные — печатают в четырёх цветах (CMYK).

2. Компоненты принтеров и МФУ

Основные узлы, с которыми мы работаем:

- Картриджи Ёмкость, в которой находятся чернила или тонер.

- Печатающая головка (только в струйных) Самая важная и дорогая деталь. Через неё вылетают чернила. Часто забивается при простое.

- Блок тонера и фотобарабан (только в лазерных) Фотобарабан — это цилиндр, на который лазер наносит изображение. Со временем он изнашивается.

- Сканер Стекло + крышка + блок сканирования (CIS или CCD). Часто выходит из строя механика протяжки или шлейф.

- Ролики подачи бумаги Резиновые ролики, которые затягивают бумагу. Со временем стираются и начинают «жевать» бумагу.

- Термоузел (в лазерных) Греет бумагу, чтобы тонер «припекся». Самый частый узел поломки в лазерных принтерах.

- Датчики (бумаги, открытия крышки, уровня тонера и т.д.)

- Материнская плата принтера — управляет всей работой.

3. Картриджи и цвета

Струйные принтеры:

- Используют жидкие чернила.

- Обычно 4 цвета: – C (Cyan) — голубой – M (Magenta) — пурпурный – Y (Yellow) — жёлтый – K (Key Black) — чёрный

- Некоторые модели имеют 5–6 цветов (дополнительно фото-голубой и фото-пурпурный).

- Бывают картриджи с чипом (отслеживают уровень чернил) и без чипа.

Лазерные принтеры:

- Используют сухой тонер (порошок).

- Монохромные — только чёрный тонер.

- Цветные — тоже CMYK (4 отдельных картриджа).

- Бывают картриджи с барабаном внутри и отдельные (drum + toner).

Важно для сервиса:

- Оригинальные картриджи — дорогие, но надёжные.

- Совместимые и перезаправляемые — дешевле, но могут вызывать проблемы с чипами и качеством печати.

4. Сканеры в МФУ

Сканер может быть двух типов:

- Планшетный — крышка поднимается, документ кладётся на стекло.

- Протяжный (ADF) — автоматическая подача стопки документов.

Частые проблемы:

- Полосы на сканах (грязное стекло или шлейф).

- Не тянет бумагу (износ роликов).

- Не определяется сканер в компьютере (проблема с драйверами или USB).

5. Какие драйверы и утилиты лучше использовать

Рекомендуемые подходы:

- Официальные драйверы производителя — лучший вариант:

  - Заходишь на официальный сайт бренда.

  - Вводишь точную модель принтера (например, HP LaserJet MFP 135a).

  - Скачиваешь полный пакет (Full Feature Software или Complete Solution).

  - Включает драйвер печати, сканера, утилиту управления и диагностики.

- Универсальные утилиты (полезны в сервисе):

  - HP Print and Scan Doctor — отличная диагностика для всех принтеров HP.

  - Epson Status Monitor и Epson Printer Utility — для Epson.

  - Canon IJ Scan Utility и Canon My Printer — для Canon.

  - Brother iPrint&Scan — для Brother.

- Для диагностики и сброса счётчиков:

  - Специальные сервисные программы (Resetters) — для сброса чипов и счётчика отработанных страниц.

  - Программа PrintHelp, WIC Reset (для Epson), Reset Key для разных моделей.

Практические советы:

- Никогда не ставь драйверы «с диска», который идёт в комплекте — они устаревшие.

- После замены картриджа или печатающей головки всегда делай очистку и калибровку через официальную утилиту.

- Для старых принтеров иногда лучше ставить универсальный драйвер PCL6 или PS (PostScript).

- Если принтер не хочет печатать после замены картриджа — первым делом запускай диагностику от производителя.

6. Основные неисправности, с которыми сталкиваемся

- Не захватывает бумагу (ролики)

- Полосы или пятна на печати

- Печатает только чёрным (засохла голова)

- Ошибка «картридж не оригинальный»

- Сканер не работает или даёт полосы

- Принтер не определяется по USB или Wi-Fi